IMU 센서 MAC 라벨

부착 · 배치 운용 매뉴얼

WitMotion BWT901CL(허리) · WT9011DCL(손)  ×  마크라이프 P15 라벨 프린터

투석 환자 · 알코올 중독 환자 보행 분석 — 20명 배치 측정용

V1.0  |  2026. 9.  |  ㈜헬스브릿지

센서 이름은 전부 같습니다. 구분할 수 있는 건 MAC 주소 하나뿐입니다 — 그걸 센서 몸에 붙입니다.

# 1. 왜 라벨을 붙이는가

앱에서 센서를 검색하면 목록에 WT901BLE68 이 여러 개 뜹니다. 이름이 전부 같습니다. 다른 것은 괄호 안의 블루투스 주소(MAC)뿐인데, 센서 몸체에는 그 주소가 어디에도 적혀 있지 않습니다.

한 명을 잴 때는 문제가 없습니다. 스무 명이 한 자리에서 센서를 나눠 받고 동시에 연결하고 한꺼번에 돌려주는 자리에서는, 어느 센서가 누구에게 갔는지 눈으로 알 길이 없습니다. 자료가 뒤바뀌면 되돌릴 수 없습니다.

그래서 세 가지를 합니다. ① MAC 을 라벨로 뽑아 센서에 붙인다 ② 허리·손 센서를 관리번호 로 짝지어 한 세트로 묶는다 ③ 앱의 현재 연결: CD:6A:… 표시를 라벨과 대조한 뒤에만 측정한다.

| 센서 | 쓰임 |
| --- | --- |
| BWT901CL | 허리(요추) 착용. 상면에 X·Y·Z 축 표시, 양쪽에 밴드 고정 날개. 메인 센서 |
| WT9011DCL | 손에 쥠. 전원 버튼·상태 LED·하단 USB. 보조 센서 |

※ 이 매뉴얼은 라벨과 배치 운용만 다룹니다. 착용 방향·측정 절차·전송은 「IMU 센서 사용자 설명서」 를 따릅니다.

# 2. 준비물

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 라벨 프린터 | 마크라이프 P15 미니 라벨 프린터 (열전사·잉크 없음). USB-C 충전, 블루투스 연결 |
| 라벨 | P15 전용 15 mm 폭 라벨 롤. 흰 바탕에 검정 글씨. 손·밴드에 자주 닿으니 방수·강점착 종류로 |
| 프린터 앱 | MARKLIFE Smart Bluetooth label printer (Play 스토어, Shenzhen Yinxiaoqi). 담당자 휴대폰에 설치 |
| MAC 확인 | KD-STOP GW 앱(한림대) 또는 IMU GW 앱(원주세브란스) — 센서 연결 창. 또는 HEALTH-VAULT 의 [IMU 센서 스캔] |
| 관리대장 | HEALTH-VAULT → 공통 → 대여 기기 관리. 센서마다 관리번호와 MAC 을 등록하고, 배치 때 대여·회수를 기록 |
| 세트 파우치 | 세트 수만큼(20명 배치면 20개). 파우치 겉에도 같은 관리번호 라벨 |

# 3. MAC 주소 확인하기

센서 하나씩 켜서 확인합니다. 여러 개를 한꺼번에 켜면 목록에 여러 줄이 떠서 어느 것이 손에 든 센서인지 알 수 없습니다.

방법 A — GW 앱 (현장 단말, 권장)

1    센서를 하나만 켭니다

2    GW 앱 → 설정 화면 → “센서 연결 설정” → [연결] 또는 [변경]

“메인 센서 연결” 창이 열리고 우측 상단에 검색 중 이 표시되며 주변 센서를 찾습니다.

3    목록에서 괄호 안의 주소를 읽습니다

한 줄만 떠야 정상입니다. WT901BLE68 (CD:6A:1F:0B:9E:42) 처럼 이름 뒤 괄호 안이 MAC 입니다. 그 줄을 선택하면 현재 연결: CD:6A:… 로 바뀌며 초록색이 됩니다.

4    주소 12자리를 적어 둡니다

아래 4장의 라벨 작성표에 옮겨 적습니다. 두 자리씩 콜론으로 나뉜 여섯 묶음, 총 12자리(0~9, A~F)입니다.

방법 B — HEALTH-VAULT [IMU 센서 스캔] (PC)

공통 → IMU 센서 스캔 을 열면 “전체 BT and BLE 장치 목록” 과 “Health Bridge 장치 목록” 이 나옵니다. 장치 ID 열이 MAC 입니다. 같은 이름이 여럿이면 RSSI(신호 세기)가 가장 큰 줄이 지금 손에 든 센서입니다.

※ 주의 : 센서 뒷면의 제조사 스티커에는 모델명과 일련번호만 있고 MAC 은 없습니다. 반드시 앱이나 PC 로 읽어야 합니다.

# 4. 라벨 규격과 관리번호

4.1 관리번호 체계

허리와 손 센서 한 짝을 세트 로 묶고, 세트 번호를 두 센서가 함께 씁니다. 배치 때는 세트 단위로 나눠 주고 세트 단위로 돌려받습니다.

| 관리번호 | 센서 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| HD-01-W | BWT901CL | 투석(HD) 1번 세트 · 허리(Waist) |
| HD-01-H | WT9011DCL | 투석(HD) 1번 세트 · 손(Hand) |
| AL-01-W | BWT901CL | 알코올(AL) 1번 세트 · 허리 |
| AL-01-H | WT9011DCL | 알코올(AL) 1번 세트 · 손 |

기관이 둘이면 앞에 기관을 붙입니다 — 한림대 HL, 원주세브란스 WJ (예: HL-HD-01-W). 번호는 01부터 세트 수까지, 20명 배치면 20세트·센서 40개입니다.

4.2 라벨에 넣는 것 — 석 줄

| 줄 | 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1줄 (크게) | HD-01-W | 멀리서도 읽히는 관리번호. 나눠 주고 돌려받을 때 보는 것은 이 줄 |
| 2줄 (중간) | 6A:1F:9E:42 | MAC 뒤 4묶음. 앱의 “현재 연결” 표시와 대조할 때 보는 것 |
| 3줄 (작게) | CD:6A:1F:0B:9E:42 BWT901CL | 전체 MAC 과 모델. 대장 등록·분쟁 때 근거 |

15 mm 라벨 한 장의 모습입니다.

HD-01-W 6A:1F:9E:42 CD:6A:1F:0B:9E:42 BWT901CL

HD-01-H 3C:88:A0:15 F2:3C:88:D4:A0:15 WT9011DCL

※ 앱은 현재 연결: CD:6A:… 처럼 앞자리 를 보여 주고, 검색 목록은 전체를 보여 줍니다. 2줄에 뒤 4묶음을 두는 것은 앞자리(제조사 고정값)가 센서마다 비슷해 헷갈리기 때문입니다. 대조할 때는 3줄의 전체 주소로 확인하세요.

4.3 라벨 작성표 (출력 전에 채운다)

| 관리번호 | 모델 | MAC (12자리) | 확인자 / 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| HD-01-W | BWT901CL |  |  |
| HD-01-H | WT9011DCL |  |  |
| HD-02-W | BWT901CL |  |  |
| HD-02-H | WT9011DCL |  |  |
| HD-03-W | BWT901CL |  |  |
| HD-03-H | WT9011DCL |  |  |
| … |  |  |  |

# 5. 마크라이프 앱으로 라벨 출력

1    프린터 준비

- P15 를 충전하고 라벨 롤을 넣습니다. 롤은 위쪽 배출구로 라벨이 나오도록 넣고, 덮개를 닫은 뒤 전원을 켭니다.

- 휴대폰 블루투스를 켜고 MARKLIFE 앱을 엽니다. 앱의 프린터 연결에서 P15 를 고릅니다. 연결되면 앱 상단에 프린터 이름과 배터리가 보입니다.

2    라벨 크기 맞추기

- 새 라벨을 만들 때 라벨 종류를 넣은 롤(15 mm)로 고릅니다. 길이는 자동(내용에 맞춤)으로 두면 석 줄이 들어갑니다. 길이를 고정하면 40 mm 안팎이 알맞습니다.

3    텍스트 석 줄 넣기

- 텍스트 상자를 셋 넣습니다. 1줄 관리번호는 가장 굵고 크게, 2줄 MAC 뒤 4묶음은 중간, 3줄 전체 MAC·모델은 작게. 글꼴은 숫자 0 과 영문 O 가 구분되는 것(고정폭)을 고릅니다.

- MAC 은 4.3 작성표를 보고 한 자리씩 옮겨 적습니다. 특히 8/B, 0/D, 1/I 를 틀리기 쉽습니다. 넣은 뒤 한 번 더 대조합니다.

4    미리보기 → 인쇄

- 미리보기에서 글자가 잘리지 않는지 봅니다. 1장 인쇄해 실제 센서 옆에 대 보고, 맞으면 같은 방법으로 세트 수만큼 만듭니다.

- 같은 라벨을 2장씩 뽑습니다 — 하나는 센서, 하나는 세트 파우치용(파우치에는 W·H 두 장 다).

※ 한 번에 한 세트씩 하세요. 센서를 켜고 → MAC 을 읽고 → 라벨을 뽑고 → 바로 붙이고 → 대장에 적고 → 끕니다. 여러 센서의 라벨을 미리 뽑아 두면 붙이다 뒤바뀝니다.

# 6. 센서에 붙이는 위치

| 센서 | 붙이는 자리 |
| --- | --- |
| BWT901CL (허리) | 상면의 X·Y·Z 축 표시를 가리지 않는 측면 또는 바닥면. 밴드 날개와 USB 구멍을 피합니다. 축 표시는 착용 방향의 기준이라 가리면 안 됩니다. |
| WT9011DCL (손) | 제조사 라벨 면 옆 빈 자리. 전원 버튼·상태 LED·하단 USB 를 덮지 않습니다. 쥐었을 때 손등 쪽으로 오는 면이 보이도록 |
| 세트 파우치 | 겉면 잘 보이는 곳에 W·H 라벨 두 장. 파우치 하나가 세트 하나 |

- 붙이기 전에 알코올 솜으로 닦고 말립니다. 붙인 뒤 30초 눌러 줍니다.

- 라벨 위에 투명 테이프를 한 겹 덧대면 밴드·손에 쓸려도 오래 갑니다.

- 라벨이 떨어지거나 글자가 지워지면 그 센서는 쓰지 말고 3장부터 다시 합니다. 추측으로 붙이지 않습니다.

# 7. HEALTH-VAULT 대여 기기 관리에 등록

공통 → 대여 기기 관리 에서 센서마다 자산으로 등록합니다. 여기 적힌 MAC 이 배치 때 대조의 근거가 됩니다.

| 칸 | 넣는 값 |
| --- | --- |
| 모델 | BWT901CL 또는 WT9011DCL |
| 관리번호 | 라벨 1줄과 같게 — HD-01-W |
| MAC/UUID | 라벨 3줄의 전체 주소 — CD:6A:1F:0B:9E:42 (대문자, 콜론 포함) |
| 일련번호 | 센서 뒷면 제조사 스티커의 S/N |
| 비고 | 세트 번호, 라벨 부착일 |

※ 관리번호·MAC 을 잘못 넣으면 이후 모든 대조가 틀립니다. 등록 뒤 검색칸에 MAC 뒤 4자리 를 넣어 그 센서 한 줄만 나오는지 확인하세요.

# 8. 20명 배치 측정 — 나눠 주기 · 대조 · 돌려받기

핵심은 하나입니다 — 센서는 항상 세트(파우치) 단위로 움직이고, 연결할 때마다 앱 표시와 라벨을 대조합니다.

8.1 전날 준비

☐  세트 파우치 20개에 W·H 센서가 짝대로 들어 있는지 — 파우치 라벨과 센서 라벨의 관리번호 일치

☐  센서 40개 완충. 충전 케이블은 파우치에 넣지 않는다(케이블 연결 상태로 착용 금지)

☐  배정표 출력 — 아래 8.5 서식. 대상자 이름·연구 ID 옆에 세트 번호 칸을 비워 둔다

☐  담당자 단말에 GW 앱 로그인, 코디네이터 인증, 측정 설정(투석 전/후 등) 확인

8.2 나눠 주기 (배포)

1    대상자를 부르고 배정표에 세트 번호를 적습니다

순서대로 01, 02, … 로 줍니다. 같은 대상자가 다음 회차에 같은 번호를 받을 필요는 없습니다 — 그날의 배정표가 근거입니다.

2    HEALTH-VAULT 대여 기기 관리에서 [대여]

세트의 W·H 두 자산을 대상자에게 대여로 기록합니다. 반납 예정일은 그날. 이 기록이 있어야 자료가 누구 것인지 나중에 증명됩니다.

3    파우치째 건넵니다

센서만 꺼내 주지 않습니다. 파우치 라벨 → 센서 라벨 → 배정표 세 곳의 번호가 같은지 대상자 앞에서 한 번 읽어 줍니다.

8.3 연결과 대조 (측정 직전)

1    허리 센서(W)를 켜고 GW 앱에서 연결합니다

검색 목록에 여러 줄이 뜹니다 — 옆 대상자의 센서까지 보입니다. 괄호 안 주소가 이 대상자 라벨의 3줄과 같은 줄 만 선택합니다. 신호가 세다고 고르면 안 됩니다.

2    “현재 연결” 표시를 라벨과 대조합니다

앱에 현재 연결: CD:6A:… 가 초록으로 뜨면, 그 앞자리가 라벨 3줄의 앞자리와 같은지 봅니다. 다르면 [변경] 으로 다시 고릅니다.

3    손 센서(H)도 같은 방법으로 (보조 센서 설정)

4    측정 화면 상단 “상태 — 연결됨 (주소)” 를 마지막으로 한 번 더

※ 대조 없이 측정 시작 금지. 이름이 같아서 옆 사람 센서에 연결돼도 앱은 아무 경고를 하지 않습니다. 자료는 정상으로 저장되지만 주인이 바뀝니다.

8.4 돌려받기 (회수)

1    대상자에게서 파우치째 받습니다

파우치 안에 W·H 두 개가 있는지, 라벨 번호가 파우치와 같은지 봅니다. 빈 파우치나 짝이 다른 것은 그 자리에서 바로잡습니다.

2    센서를 끕니다

켜 둔 채 파우치에 넣으면 다음 대상자 연결 때 목록에 섞여 뜹니다.

3    HEALTH-VAULT 에서 [회수]

대여 기록을 반납 처리합니다. 배정표의 회수 칸에 체크.

4    마감 — 세트 20개 · 센서 40개 · 대여 미반납 0건

대여 기기 관리에서 미반납이 남아 있으면 그 세트를 찾을 때까지 끝내지 않습니다.

8.5 배정표 서식

| No | 대상자 | 연구 ID | 세트 | 연결 확인(W/H) | 측정 완료 | 회수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | HD-01 | ☐ / ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 |  |  | HD-02 | ☐ / ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 |  |  | HD-03 | ☐ / ☐ | ☐ | ☐ |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | HD-20 | ☐ / ☐ | ☐ | ☐ |

투석 환자는 투석 전·후 두 번 재므로 “측정 완료” 를 전 / 후 두 칸으로 나눠 씁니다. 알코올 중독 센터는 회차 한 번입니다.

# 9. 이럴 때는

| 상황 | 할 일 |
| --- | --- |
| 검색 목록에 같은 이름이 여럿 | 정상입니다. 괄호 안 주소로 고릅니다. 헷갈리면 옆 대상자 센서를 잠시 끄게 하고 다시 검색 |
| 라벨 주소와 앱 주소가 다르다 | 잘못 연결된 것. [변경] 으로 다시. 계속 다르면 라벨이 잘못 붙은 것 — 그 센서는 빼고 3장부터 다시 |
| 라벨이 지워져 못 읽는다 | 그 센서는 쓰지 않습니다. PC [IMU 센서 스캔] 으로 MAC 을 다시 읽어 대장과 맞춘 뒤 새 라벨 |
| 파우치에 센서가 하나뿐 | 회수 때 발견하면 대상자에게 바로 확인. 대여 기기 관리의 미반납 기록이 누구 것인지 알려 줍니다 |
| 센서가 검색에 안 뜬다 | 전원·충전 확인. 다른 단말에 이미 연결돼 있으면 그쪽에서 해제. 그래도 안 되면 10장 절차로 장애신고 |
| 프린터가 앱에 안 잡힌다 | 휴대폰 블루투스 설정에서 P15 를 직접 짝지어 두고 앱을 다시 엽니다. 배터리 부족이면 충전 |
| MAC 을 잘못 등록했다 | 대여 기기 관리에서 그 자산의 MAC/UUID 를 고치고, 라벨도 다시 뽑아 교체. 옛 라벨은 반드시 떼어 냅니다 |

# 10. 장애 처리 · 질의응답

센서·라벨·앱 연결에 관한 장애 신고와 문의는 전화나 메일이 아니라 KD-STOP HEALTHVAULT → 마이페이지 → 개선요청·장애신고 에 올립니다. 거기에 올라온 것만 접수·확인·처리 중·완료로 이력이 남고, 담당자가 순서대로 답합니다.

1    HEALTH-VAULT 에서 마이페이지 → [개선요청·장애신고]

2    구분을 고르고 제목에 관리번호를 넣습니다

예 : [IMU] HD-07-W 라벨 주소와 앱 주소가 다름 — 관리번호와 MAC 이 제목에 있어야 담당자가 대장에서 바로 찾습니다.

3    화면을 붙입니다

앱의 센서 연결 창이나 “현재 연결” 표시를 휴대폰으로 찍어 첨부하거나, PC 화면이면 상단 [캡처 → 클립보드] 뒤 [클립보드 캡처 붙이기]. 최대 2개, 파일당 10 MB.

4    처리 현황에서 답을 확인합니다

같은 화면의 처리 현황 목록에 접수 → 확인 → 처리 중 → 완료 순으로 상태가 바뀌고, 담당자 답변이 달립니다.

| 이런 것은 | 이렇게 |
| --- | --- |
| 센서 고장·교체 요청 | 장애신고. 관리번호·MAC·증상(전원 안 켜짐, 검색 안 됨 등) |
| 라벨 재출력 요청 | 장애신고. 관리번호와 지금 라벨 상태(지워짐·떨어짐) 사진 |
| 절차가 헷갈림, 매뉴얼 질문 | 개선요청(질의). 어느 장 몇 단계인지 적어 주면 답이 빠릅니다 |
| 앱 자체가 안 열림 · 로그인 불가 | 「HEALTH-VAULT 장애·개선요청 안내서」의 긴급 연락처. 프로그램이 안 열리면 신고 화면도 못 여니까 |

※ 급한 현장 장애(측정 당일 센서 전부 연결 불가 등)만 운영지원콜센터 02-452-0905 로 전화하고, 그 뒤에 신고를 남겨 두세요. 전화로만 끝난 건은 이력이 없어 재발해도 찾을 수 없습니다.